茶叶分装机控制器（S3.0）

一、按键：

“重量-”、“重量+”：按一次查询并显示当前包装重量值，继续按可修改显示值，修改后1秒自动保存并退出；

“清零”：按一次底重底重清零；

“包数”：按一次“包数”指示灯亮，表示“累计窗口”显示的数值为累计包数；

“重量”：按一次“包数”指示灯灭，表示“累计窗口”显示的数值为累计重量；

“删除”：删除累计包数、重量；

“慢速”、“中速”、“快速”：改变包装速度；

“启/停”：启动和停止工作；

“放料”：暂停状态下，按住可打开料门，清空料斗物料；

“清料”：暂停状态下按一次后将同时振动加料和放料，用于清空剩余物料；

二、显示：

1、上窗口平时显示料斗当前物料实际重量，设置参数时显示参数值；

2、下窗口显示已秤重的累计包数或重量；

3、指示灯：

“包数”：亮时表示“累计窗口”显示的数值为累计包数，否则为累计重量；；

“暂停”：亮时表示处于暂停状态，按“启/停”可取消暂停，进入工作状态，反之亦然；

“加料”：亮时表示正在加料；

“到量”：亮时表示已加料到量；

“放料”：亮时表示正在放料；

“慢速”、“中速”、“快速”：显示包装速度等级

累 计 包 数  / 重 量

重量-

重量+

清零

包数

重量

删除

包数

暂停

到量

加料

放料

慢速

中速

快速

秤 重 重 量

清料

放料

启/停

中速

快速

慢速

3113型秤重显示控制器高级设置（S3.0）

一、解锁：

每次开机通电，高级设置功能被自动加锁，进入高级设置之前必须先解锁，具体办法如下：

1、先按住功能键2秒，此时“累计包数/重量”窗口显示“P000”，并且百位闪烁；

2、按 ↑ 、 ↓ 、 ← 、 → 键输入密码“P808”，再按确认键；

3、此时“累计包数/重量”窗口显示“P000”，表示解锁成功，可以使用高级设置，直到下一次开机；

二、计量参数设置办法：

解锁后，或在工作状态下按住功能键2秒，显示“P000”，输入密码“P550”进入设置计量参数，具体内容如下：

| 功能名称 | 功能号 | 显示 | 详细内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 退出 | F 00 |  |  |
| 数据稳定条件 | F 01 | X | X=0-9：数据越大稳定条件越严；X=2 |
| 零位追踪时间 | F 02 | X | X=0：零位追踪时间1秒 X=1：零位追踪时间2秒 |
| 零位追踪范围 | F 03 | X | X=0：无追踪 X=1：追踪范围0.5个分隔度 X=2：追踪范围1个分隔度 X=3：追踪范围1.5个分隔度 X=4：追踪范围2个分隔度 X=5：追踪范围4个分隔度 |
| 重量摆动检测灵敏度 | F 04 | X | X=0：每秒1个分隔度 X=1：每秒3个分隔度 |
| 小数点位置 | F 05 | X | X=0：显示 1 X=1: 显示 0.1 X=2: 显示 0.01 |
| 最大显示范围 | F 06 | XX | XX= 0: 最大显示 100 XX= 1：最大显示 120 XX= 2：最大显示 150 XX= 3：最大显示 200 XX= 4：最大显示 250 XX= 5：最大显示 400 XX= 6：最大显示 500 XX= 7：最大显示 600 XX= 8：最大显示 800 XX= 9：最大显示 999 |
| 分隔度 | F 07 | X | X=0：分隔度为1 X=1：分隔度为2 X=2：分隔度为5 X=3：分隔度为10 |
| 滤波时间 | F 08 | X | X=0：不滤波；X=1——9：滤波时间依次增加；X=4 |
| 滤波范围 | F 09 | X | X=0-9：滤波范围依次增大；X=4 |
| 内码显示 | F 10 | XXXX | X为内码 |
| 校对零点 | F 11 | CAL | 校对零点 |
| 校对最大量程 | F 12 | 0000 | 校对最大量程 |
| 清零范围 | F 13 | X | X=0-5：分别为包装重量的2%，5%，10%，20%，50%，100%；X=0 |

二、控制参数设置办法：

解锁后，或在工作状态下按住功能键2秒，显示“P000”，输入密码“P660”可对当前包装速度级别的控制参数进行设置，具体内容如下（以中速为例）：

| 功能名称 | 功能号 | 显示 | 详细内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 退出 | S 00 |  |  |
| 允许误差 | S 01 | 00.2 | 包装允许误差0.02g |
| 快加振动速度范围 | S 02 | 0822 | 00-39，快加振动速度的范围08-22 |
| 快加初始振动速度 | S 03 | 15 | 00-39，快加初始振动速度15 |
| 快加提前值 | S 04 | 02.9 | 快加至额定重量－2.9g时停止 |
| 快加加料速度 | S 05 | 5.0 | 快加加料速度5.0克/秒 |
| 快加超时时间 | S 06 | 04 | 快加超过4秒进入暂停 |
| 慢加振动速度范围 | S 07 | 0010 | 00-39，慢加振动速度的范围00-10 |
| 慢加初始振动速度 | S 08 | 05 | 00-39，慢加初始振动速度13 |
| 慢加提前值 | S 09 | 00.3 | 慢加至额定重量－0.3g时停止 |
| 慢加加料速度 | S 10 | 3.0 | 慢加加料速度3.0克/秒 |
| 慢加超时时间 | S 11 | 07 | 慢加超过7秒进入暂停 |
| 避冲力时间 | S 12 | ABCD | A:关门后延时A*0.2秒清零，加料 B:到量延时采样时间B*0.2秒 C:放料检测延时时间C*0.2秒 D:放料完延时D*0.2秒关门，A-D=3110 |
| 点动次数 | S 13 | 05 | 慢加最大点动次数 |

三、其它设置：

解锁后，或在工作状态下按住功能键2秒，显示“P000”，输入密码“P440”可备份参数，输入密码“P441”可恢复备份参数，输入密码“P442”可恢复出厂参数。

四、参数出厂设置：

| 速度级别 | 功能号 | 慢速 | 中速 | ↑ 确认 ↓ 退出 ← 功能 → 快速 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许误差 | S 01 | 00.1 | 00.2 | 00.3 |
| 快加振动速度范围 | S 02 | 0822 | 0822 | 0824 |
| 快加初始振动速度 | S 03 | 14 | 15 | 67 |
| 快加提前值 | S 04 | 02.6 | 02.9 | 03.2 |
| 快加加料速度 | S 05 | 04.0 | 05.0 | 06.0 |
| 快加超时时间 | S 06 | 04 | 04 | 04 |
| 慢加振动速度范围 | S 07 | 0010 | 0010 | 0012 |
| 慢加初始振动速度 | S 08 | 04 | 05 | 06 |
| 慢加提前值 | S 09 | 00.3 | 00.4 | 00.4 |
| 慢加加料速度 | S 10 | 02.0 | 03.0 | 04.0 |
| 慢加超时时间 | S 11 | 07 | 07 | 07 |
| 避冲力时间 | S 12 | 3110 | 3110 | 3110 |
| 点动次数 | S 13 | 5 | 5 | 5 |