XK3113S双秤显示控制器使用说明

一、密码及功能一览表：

| 密码 | 功能 | 显示 | 详细内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 设置当前类别 | XX | XX=00-19 |
| 1001 | 设置当前班别 | X | X=0-3 |
| 2000 -2999 | 查询、打印、删除各班类统计数据 | DATA | 详见二、（一） |
| 3000 | 删除窗口累计数据 | DELETE | 详见二、（二） |
| 3192 | 自检 |  |  |
| 4400 | 备份参数 | SAVE ？ | 按“设置”键保存，按“↑” 放弃；备份的参数为FUN01-FUN10，，SET01-SET12，SET16，SET17的内容，其中：SET1-SET14按20类保存 |
| 4401 | 恢复备份参数 | REST SET |  |
| 4402 | 恢复缺省参数 | REST DEF |  |
| 5500 | 计量参数设置 | FUN 00 | 详见二、（三） |
| 6600 | 控制参数设置 | SET 00 | 详见二、（四） |
| 7700 | 连续设置控制参数 | CS 00-00 | 详见二、（五） |

二、功能操作：

（一）、查询、打印、删除各班类统计数据：

1、查询统计数据：

1）输入密码“2ABC”（A：班别0-3，为9时表示全部班别；BC：类别00-19，为99时表示全部类别），按“设置”显示“ DATA ”，按“↓”显示“DISPLAY”表示查询数据；

2）2秒内再按“↓”即可显示所需查询的数据，如在2秒内不按键或按其他键，则退出；

3）显示数据格式按：“  A-BC  ”，重量，包数的顺序以间隔2秒的速度循环显示；

4）查询数据时，如有多项查询数据（全部班或全部类），按“↓”键可直接查询下一项数据；

5）按其它键退出；

2、打印统计数据：输入密码“2ABC”（A：班别0-3，为9时表示全部班别；BC：类别00-19，为99时表示全部类别），显示“ DATA ”，按“→”显示“PRINT”表示打印数据，2秒内再按“→”即可打印出所需的数据，如在2秒内不按键或按其他键，则退出；

3、删除统计数据：输入密码“2ABC”（A：班别0-3，为9时表示全部班别；BC：类别00-19，为99时表示全部类别），显示“ DATA ”，按“↑”显示“DELETE”表示删除数据，2秒内再按“↑”即可输出所需的数据，如在2秒内不按键或按其他键，则退出；

（二）、删除累计窗口数据：

输入密码“3000”，显示“DELETE”表示删除数据，2秒内按“↑”即可删除累计窗口数据，如在2秒内不按键或按其他键，则退出；

（三）、计量参数设置：

1、计量参数设置：

输入密码“5500”进入设置参数，具体内容如下：

| 功能名称 | 功能号 | 显示 | 详细内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 退回称重状态 | FUN 0 |  |  |
| 数据稳定条件 | FUN 1 | X | X=0-9：数值越大数据稳定条件越严；X=2 |
| 零位追踪时间 | FUN 2 | X | X=0：零位追踪时间1秒 X=1：零位追踪时间2秒 |
| 零位追踪范围 | FUN 3 | X | X=0：无追踪 X=1：追踪范围0.5个分隔度 X=2：追踪范围1个分隔度 X=3：追踪范围1.5个分隔度 X=4：追踪范围2个分隔度 X=5：追踪范围4个分隔度 |
| 重量摆动检测灵敏度 | FUN 4 | X | X=0：每秒1个分隔度 X=1：每秒3个分隔度 |
| 小数点位置 | FUN 5 | X | X=2：显示 1 X=3: 显示 0.1 X=4: 显示 0.01 X=5: 显示 0.001 X=6：显示 0.0001 |
| 最大显示范围 | FUN 6 | XX | XX= 0: 最大显示 500 XX= 1：最大显示 1000 XX= 2：最大显示 1200 XX= 3：最大显示 1500 XX= 4：最大显示 2000 XX= 5：最大显示 2500 XX= 6：最大显示 3000 XX= 7：最大显示 4000 XX= 8：最大显示 5000 XX= 9：最大显示 6000 XX=10：最大显示 8000 XX=11：最大显示 10000 XX=12：最大显示 12000 XX=13：最大显示 15000 XX=14：最大显示 20000 XX=15：最大显示 25000 XX=16：最大显示 30000 XX=17：最大显示 40000 XX=18：最大显示 50000 XX=19：最大显示 60000 XX=20：最大显示 80000 XX=21：最大显示 100000 |
| 分隔度 | FUN 7 | X | X=0：分隔度为1 X=1：分隔度为2 X=2：分隔度为5 X=3：分隔度为10 |
| 滤波时间 | FUN 8 | XY | X：A秤，Y：B秤，X，Y=0：不滤波；X，Y=1-9：滤波时间依次增加；XY=44 |
| 滤波范围 | FUN 9 | XY | X：A秤，Y：B秤，X，Y=0-9：滤波范围依次增大；XY=44 |
| 清零范围 | FUN 10 | X | X=0-5：分别为包装重量的2%，5%，10%，20%，50%，100%；X=0 |
| 内码显示A | FUN 11 | XXXXXX | X为内码 |
| 校对零点A | FUN 12 | CAL | 校对零点 |
| 校对最大量程A | FUN 13 | 000000 | 校对最大量程 |
| 内码显示A | FUN 14 | XXXXXX | X为内码 |
| 校对零点A | FUN 15 | CAL | 校对零点 |
| 校对最大量程A | FUN 16 | 000000 | 校对最大量程 |

（四）、控制参数设置：

输入密码“6600”进入设置，具体内容如下：

| 功能名称 | 功能号 | 显示 | 详细内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 返回称重状态 | SET 0 |  |  |
| 额定包装重量 | SET 1 | 050.00 | 额定包装重量为50Kg，可设20组 |
| A快加提前值 | SET 2 | 005.00 | 快加至额定重量－5.00Kg时停止，可设20组 |
| A中加提前值 | SET 3 | 001.00 | 中加至额定重量－1.00Kg时停止，可设20组 |
| A慢加提前值 | SET 4 | 000.05 | 慢加至额定重量－0.05Kg时停止，可设20组 |
| B快加提前值 | SET 5 | 010.00 | 快加至额定重量－5.00Kg时停止，可设20组 |
| B中加提前值 | SET 6 | 001.00 | 中加至额定重量－1.00Kg时停止，可设20组 |
| B慢加提前值 | SET 7 | 000.07 | 慢加至额定重量－0.05Kg时停止，可设20组 |
| 允许误差 | SET 8 | 000.05 | 包装允许误差0.05Kg，可设20组 |
| 计量模式 | SET 9 | X | X=0：一次计量，可设20组 X=1：二次计量 |
| 自动清零模式 | SET 10 | X | X=0：每包装50包，秤桶清零一次，可设20组 X=1：每包装1包，秤桶清零一次 |
| A避冲力时间 | SET 11 | ABCDEFGH | A：放料灯灭，延时T*0.35秒松袋，可设20组 B：到量后延时T*0.35秒再放料 C：放料松袋后，延时T*0.35秒清零，加料 D：快加时间最小值T*0.35秒 E：中加时间最小值T*0.35秒 F：慢加时间最小值T*0.35秒 G：到量后延时采样时间T*0.2秒 H：放料结束后，延时T*0.35秒关料门；ABCDEFGH=25111220 |
| B避冲力时间 | SET 12 | ABCDEFGH | A：放料灯灭，延时T*0.35秒松袋，可设20组 B：到量后延时T*0.35秒再放料 C：放料松袋后，延时T*0.35秒清零，加料 D：快加时间最小值T*0.35秒 E：中加时间最小值T*0.35秒 F：慢加时间最小值T*0.35秒 G：到量后延时采样时间T*0.2秒 H：放料结束后，延时T*0.35秒关料门；ABCDEFGH=25111220 |
| 打码时间 | SET 13 | X.X | 打码延时时间0.0-9.9秒，粉秤时为每次开关时间；X=1.0，可设20组 |
| 充气时间 | SET 14 | X.X-X.X | X.X:预加气时间（秒）；Y.Y（秒）：加气时间；X.X-Y.Y=0.0-0.0，可设20组 |
| 自动放料时间 | SET 15 | XX | 累计秤功能时设定放料极限时间单位：秒；X=60 |
| 包装包数 | SET 16 | XXXXXXXX | 设置产量、为0时表示不设置；XXXXXXXX=00000000 |
| 串口通讯模式 | SET 17 | ABCDEX | AB：本秤编号（0-99） C：波特率=1——300 =2——600 =3——1200 =4——2400 =5——4800 =6——9600 D：通讯方式=0——应答式 =1——连续发送模式A =2——连续发送模式B =3——每包发送 E：数据位数=0——8位 =1——9位 X：保留未用；ABCDEFX=006000 |
| 日期 | SET 18 | YY-MM-DD. | 当前年月日 |
| 时间 | SET 19 | HH-MM-SS. | 当前时分秒 |
| 密码 | SET 20 | XXXXXX |  |

（五）、7700：连续设置控制参数：

1）进入后显示“CS 00-00”，“-”左边为包装类别号范围：00-19，右边为参数功能号，范围：00-10，分别代表：

00：无效，按“设置”键返回秤重状态；

01：设置额定包装重量；

02：设置快加提前量A；

03：设置中加提前量A；

04：设置慢加提前量A；

05：设置快加提前量B；

06：设置中加提前量B；

07：设置慢加提前量B；

08：设置允许误差；

09：设置避冲力时间A；

10：设置避冲力时间B；

2）按“↓”可使包装类别号+1，按“↑”可使参数功能号+1，按“→”可使类别号和功能号清零；

3）按“设置”进入修改，完成后按“设置”键退出，此时类别号和功能号将按“00-01”，“00-02”…“00-10”，“01-01”…“19-01”…“19-10”，“00-00”的顺序进入下一个设置内容；

4）设置完成后按按“→”使类别号和功能号清零，再按“设置”键返回秤重状态。

三、出错信息：

| 错误代码 | 故障原因 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| E-02 | 标定量程时错误 | 输入有效的标定值及足够重量的砝码 |
| E-07 | A路AD采集芯片损坏 | 更换A路AD采集芯片 |
| E-27 | B路AD采集芯片损坏 | 更换B路AD采集芯片 |
| E-08 | 在摆动灯亮时标定 | 待摆动灯灭时再标定 |
| E-10 | 在工作状态下打印数据，或打印机异常 | 先使制器处于暂停状态下再进行打印，或检查是否接好打印机，并且打印机在正常工作状态下 |
| E-14 | RAM损坏 | 更换RAM |
| E-16 | EEROM芯片损坏 | 更换EEROM芯片 |
| E-17 | 时钟芯片损坏 | 更换时钟芯片 |
| E-24 | RAM掉电 | 重新设置参数及标定 |
| E-25 | 接口通信错误 | 检查接线情况，或更换接口板（电磁阀控制板） |

四、控制器面板：

1、显示：

1）8位0.36″红色高亮度数码管：用于显示统计数据及设置等；

2）2个5位0.5″红色高亮度数码管：用于显示A、B秤当前秤重重量值

3）指示灯：

“包数/重量”：亮时表示显示数值为秤重的总包数，否则为总重量；

“单次”：亮时表示工作在一次计量

“二次”：亮时表示工作在二次计量

“四次”：亮时表示工作在四次计量

“报警”：亮时表示处于报警状态；

“自动”：亮时表示处于自动工作状态；

“自检”：亮时为自检状态；

“摆动”：亮时为摆动不稳定；

“零点”：亮时表示处于零位；

“暂停”：亮时表示处于暂停状态；

2、按键：

| 工作状态 | 设置 | ↓ | → | ↑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、秤重 | 按一次进入修改包装重量，再按一次进入输入密码状态 | 用于切换显示包数或重量 | 清零A | 清零B |
| 2、输入密码 | 确认并进入 | 退出 | 右移闪烁位 | 闪烁位加1 |
| 3、选择设置项目 | 确认并进入 | 设置项目号减1 | 设置项目号为00 | 设置项目号加1 |
| 4、设置参数 | 确认并保存修改数据 | 闪烁位减1 | 右移闪烁位 | 闪烁位加1 |
| 5、数据功能（即密码2ABC时） | 按一次进入数据功能，显示“ DATA ” | 2秒内连续按2次进入查询数据， | 2秒内连续按2次进入打印数据， | 2秒内连续按2次进入删除数据， |

五、输入输出插座（37芯针状D型插座）：

3、输入输出插座（37芯针状D型插座）：A秤（中间）

| 针号 | 功能 | 针号 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警灯信号输出 | 14 | 新增加的打码控制输出 |
| 2 | 暂停灯信号输出 | 15、33、34 | 夹袋控制输出Q5 |
| 3 | 手/自动转换开关信号输入 | 16、17、35、36 | 地（+24V） |
| 4 | 暂停按钮信号输入 | 18 | RS232输出（TXD） |
| 5、6、23、24 | 电源输入（+24V） | 19 | RS232输入（RXD） |
| 7 | 放料灯信号输出 | 20 | 到量灯信号输出 |
| 8 | 手动放料按钮信号输入 | 21 | 夹袋开关信号输入 |
| 9、27、28 | 快加控制输出Q1 | 22 | 放料门开关信号输入 |
| 10、11、29 | 中加控制输出Q2 | 25 | 加料灯信号输出 |
| 12、30、31 | 慢加控制输出Q3 | 26 | 手动加料按钮信号输入 |
| 13、32 | 放料控制输出Q4 | 37 | 地（RS232） |

2、输入输出插座（37芯针状D型插座）：B秤

| 针号 | 功能 | 针号 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警灯信号输出 |  |  |
| 2 | 暂停灯信号输出 | 15、33、34 | 新增加的充气控制输出 |
| 3 | 无 | 16、17、35、36 | 地（+24V） |
| 4 | 暂停按钮信号输入 | 18 | RS232输出（TXD） |
| 5、6、23、24 | 电源输入（+24V） | 19 | RS232输入（RXD） |
| 7 | 放料灯信号输出 | 20 | 到量灯信号输出 |
| 8 | 手动放料按钮信号输入 | 21 | 无 |
| 9、27、28 | 快加控制输出Q1 | 22 | 放料门开关信号输入 |
| 10、11、29 | 中加控制输出Q2 | 25 | 加料灯信号输出 |
| 12、30、31 | 慢加控制输出Q3 | 26 | 手动加料按钮信号输入 |
| 13、32、14 | 放料控制输出Q4 | 37 | 地（RS232） |